Research on the BKE-020 experiment set to determine the electromotive force of a parallel power supply using the curcuit method with two opposite polarity power

Le Thi Nhieu1,2, Pham Huu Kien2, Nguyen Ngoc Khoa Truong3*

1 Ethnic Boarding Secondary and High School, Bat Xat District, Lao Cai Province

2University of Education - Thai Nguyen University

3Faculty of Natural Sciences – Quy Nhon University

*Corresponding author. Email: nguyenngockhoatruong@qnu.edu.vn

ABSTRACT

This paper presents a study on the improvement and design of physics experimental sets, an issue that is always necessary in improving the quality of teaching and learning in high schools. Specifically, we used the BKE-020 experimental set to determine the electromotive force (EMF) of a power source. Then, we designed and improved the experimental set to measure the EMF of parallel-connected power using the circuit method with two opposite polarity power. The results show that this method combined with a sensitive galvanometer and a standard voltage source, allows for accurate measurement of the EMF of parallel connected power sources with very small errors. The value of the research lies in demonstrating the feasibility of verifying theory by experiment, thereby stimulating interest and developing thinking for both students and physics teachers in high schools.

Keywords: Physics experimental set, power source, pulse circuit, EMF, thinking.

Nghiên cứu bộ thí nghiệm BKE-020 xác định suất điện động của bộ nguồn mắc song song bằng mạch xung đối

Lê Thị Nhiễu1,2, Phạm Hữu Kiên2, Nguyễn Ngọc Khoa Trường3,*

1Trường PTDT Nội trú THCS & THPT, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

2Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

3Khoa Khoa học tự nhiên - Trường Đại học Quy Nhơn

*Tác giả liên hệ chính. Email: nguyenngockhoatruong@qnu.edu.vn

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày một nghiên cứu về thiết kế và cải tiến bộ thí nghiệm vật lý, một vấn đề luôn mang tính cần thiết trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường trung học phổ thông. Cụ thể, chúng tôi đã sử dụng hệ thí nghiệm BKE-020 để xác định suất điện động của một nguồn điện. Sau đó, chúng tôi tiến hành thiết kế và cải tiến bộ thí nghiệm để đo được suất điện động của bộ nguồn mắc song song bằng phương pháp mạch xung đối. Kết quả cho thấy phương pháp này kết hợp với điện kế có độ nhạy dòng cao và bộ nguồn điện chuẩn cho phép xác định suất điện động của bộ nguồn mắc song song với sai số rất nhỏ. Giá trị của nghiên cứu nằm ở việc chứng minh tính khả thi của việc kiểm nghiệm lý thuyết bằng thực nghiệm, từ đó khơi gợi hứng thú và phát triển tư duy cho cả học sinh và giáo viên vật lý ở các trường trung học phổ thông.

Từ khóa: Bộ thí nghiệm vật lý, nguồn điện, mạch xung đối, suất điện động, tư duy.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khoa học Vật lí là khoa học thực nghiệm, kiến thức vật lí có liên hệ mật thiết với thực tiễn đời sống và phải được kiểm chứng bằng thí nghiệm. Vì vậy, việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học là cần thiết và có vai trò rất quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học 1, 2. Thực nghiệm không chỉ làm tăng tính hấp dẫn của môn học, giúp học sinh hứng thú đồng thời hiểu sâu sắc hơn các kiến thức lí thuyết đã học và rèn luyện kĩ năng thực nghiệm của học sinh, mà còn từng bước tạo cho học sinh tư duy và trực giác nhạy bén đối với các hiện tượng vật lí.

Ở Việt Nam, phòng thí nghiệm Vật lí của các trường trung học phổ thông còn nhiều hạn chế, nhiều trường thậm chí còn không có hoặc ít khi sử dụng phòng thí nghiệm, do đó rất nhiều học sinh chủ yếu chỉ được học lí thuyết. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học môn Vật lí 3-5. Trong thời gian gần đây, các giáo viên và giảng viên Vật lí đã chú trọng nhiều đến các bài thí nghiệm và số liệu thực nghiệm cho bài giảng và nghiên cứu của mình. Mặc dù các thầy cô cũng có những trăn trở, tâm huyết với các bài thí nghiệm khi dạy học, tuy nhiên việc dạy thực nghiệm Vật lí ở các trường trung học phổ thông hiện nay vẫn còn gặp nhiều bất cập và chưa được thực hiện một cách đồng bộ trên cả nước 2.

Từ những thực tế trình bày ở trên cho thấy, việc nghiên cứu cải tiến, thiết kế và chế tạo các bộ thí nghiệm luôn luôn là những vấn đề cấp thiết để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lí 2-5. Điều này đã thôi thúc chúng tôi sử dụng bộ thí nghiệm BKE-020 để đo suất điện động (SĐĐ) của một nguồn điện. Từ đó, với việc bổ sung thêm một số dụng cụ cần thiết,  chúng tôi cải tiến, thiết kế bộ thí nghiệm để đo SĐĐ của bộ nguồn mắc song song và hướng tới đo SĐĐ các nguồn điện mắc hỗn hợp bằng mạch xung đối.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

# 2.1. Bộ thí nghiệm BKE-020

Hình 1. Bộ thí nghiệm BKE-020.

Hình 1 là bộ thí nghiệm BKE-020 gồm:

- (a) dây điện trở dài  có con chạy;

- (b) điện kế với độ nhạy dòng

- (c) nguồn một chiều

- (d) nguồn điện chuẩn

- (e) các dây nối điện;

- (f) đồng hồ đa năng.

2.2. Cơ sở lý thuyết

Hình 2a là sơ đồ mạch điện để đo SĐĐcủa nguồn điện bằng vôn kế V 6.

(a)

(b)

Hình 2. Sơ đồ mạch điện theo lý thuyết (a) và mạch xung đối giữa nguồn chuẩn và nguồn điện (b).

Khi mạch kín và nguồn điện có điện trở trong  thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện được xác định bởi vôn kế V:

(1)

Do suy ra   Điều đó có nghĩa đo SĐĐ của nguồn bằng vôn kế là không thật chính xác. Khi đó sai số của phép đo SĐĐ càng lớn nếu điện trở của vôn kế càng nhỏ và điện trở trong của nguồn điện càng lớn.

Để khắc phục nhược điểm trên, chúng tôi sử dụng phương pháp mạch điện “xung đối”. Đó là cách đối sánh SĐĐ của nguồn cần đo với SĐĐ của một nguồn chuẩn cho trước thông qua một sơ đồ mạch như Hình 2b: Nguồn điện  tạo ra trong mạch dòng điện khoảng Một dây điện trở XY dài  có điện trở khoảng  Một điện kế G nhạy dòng điện (cỡ có điện trở  nút nhấn P và con chạy Z gắn trên dây; Một ampe kế A để đo dòng điện chạy trong mạch chính.

Như mô tả trên Hình 2b, nguồn điện áp  (cũng có điện trở trong  được mắc sao cho cực + của nó được nối với cực + của nguồn điện  ở vị trí X. Khi đó, dòng điện  chạy trong mạch rẽ là tổng hợp của hai dòng điện chạy theo hai chiều ngược nhau: một dòng do nguồn  tạo ra đi từ cực dương của nguồn  đến vị trí X, một dòng do nguồn  tạo ra đi đến X rẽ vào mạch đi qua nguồn  nên khử nhau.

Đóng khóa điện K của nguồn  và thiết lập dòng điện  khoảng  Nhấn nút P, dòng  chạy qua nguồn  và điện kế G làm kim điện kế lệch vạch 0. Thay đổi vị trí của con chạy trên đoạn dây XY, chúng tôi tìm được vị trí của Z mà kim điện kế chỉ vạch 0. Ta có:

Nghĩa là dòng điện chạy qua dây điện trở XY bằng dòng điện do nguồn  cung cấp trong mạch.

Từ định luật Kirchoff cho mạch vòng XE0GZX:

(2)

Khi  (2) được viết lại:

(3)

Trong đó:  là độ sụt điện thế trên dây XZ.

Thay nguồn điện có SĐĐ cho trước bởi một nguồn cần xác định SĐĐ  Như vậy chúng tôi cần thay đổi vị trí con chạy đến vị trí Z/ để kim điện kế lại chỉ đúng vạch 0.

Lúc này, dòng điện qua đoạn dây XY vẫn là , (2) được viết lại:

(4)

Chia phương trình (3) cho phương trình (4), suy ra:

(5)

Xem dây XY có dạng hình trụ, tiết diện như nhau và đồng chất nên ta biểu diến lại (5) như sau:

(6)

trong đó  là độ dài tương ứng của các đoạn dây điện trở XZ và XZ/.

Khi biết SĐĐ  và xác định được các đoạn  tương ứng của điện trở XZ, XZ/, chúng tôi tính được SĐĐ  của nguồn điện cần xác định theo công thức (6).

2.3. Tiến hành thí nghiệm

Sử dụng các thiết bị như trong Bộ thí nghiệm BKE-020 và bổ sung các dụng cụ:

- Nguồn điện có SĐĐ

- Pin cần xác định SĐĐ và giá đỡ pin.

2.3.1. Thiết lập mạch xung đối

Điều chỉnh núm chỉnh mịn của nguồn  về số 0. Thiết lập mạch điện để kết nối nguồn  với miliampe kế A, pin chuẩn điện kế G và dây điện trở XY như Hình 2b sao cho cực + của nguồn  nối với cực + của nguồn

2.3.2. Xác định suất điện động  và nguồn song song  của pin

Bước 1: Điều chỉnh núm chỉnh mịn của nguồn  để thiết lập dòng điện không đổi qua miliampe kế A khoảng  Cố định giá trị dòng điện này cho các bước sau.

Bước 2: Bật công tắc của nguồn điện chuẩn  nhấn nút P để con chạy tiếp xúc với dây điện trở XY ở điểm Z khoảng giữa thước đo. Kim điện kế sẽ lệch vạch 0. Thay đổi vị trí con chạy trên đoạn dây XY đến khi kim điện kế chỉ vạch 0  Lần lượt thao tác như trên, đồng thời ghi lại các giá trị của lo = XZ trong 5 lần đo vào Bảng số liệu 1.

Bước 3: Tháo nguồn điện  ra khỏi mạch và thay thế bởi nguồn cần đo SĐĐ

Bước 4: Thực hiện như Bước 2 để tìm vị trí Z/ của con chạy mà kim điện kế G lại quay về đúng số 0. Thực hiện 5 lần phép đo này. Ghi các giá trị tương ứng của độ dài l1 = XZ/ trong mỗi lần đo vào Bảng 1.

Bước 5: Tháo nguồn điện  ra khỏi mạch điện và thay bằng nguồn cần đo

Bước 6: Thực hiện như Bước 2 để tìm vị trí Z// của con chạy trên đoạn dây XY mà kim điện kế chỉ vạch 0. Thao tác phép đo đồng thời ghi lại các giá trị của đoạn l2 = XZ// trong 5 lần đo vào Bảng số liệu 1.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

(a)

(b)

(c)

Hình 3. Mạch điện với nguồn điện chuẩn E0 (a); với một nguồn điện E1x (b); với hai nguồn điện mắc song song E2x (c).

| Bảng 1. Kết quả đo suất điện động, trong đó và lần lượt tương ứng là độ dài của đoạn dây điện trở XZ, XZ/,XZ// và sai số về độ dài của thước khi mắc nguồn và |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1 | 511 | 2 | 847 | 7 | 843 | 1 |
| 2 | 515 | 3 | 840 | 0 | 847 | 3 |
| 3 | 510 | 3 | 835 | 5 | 842 | 2 |
| 4 | 516 | 3 | 840 | 0 | 845 | 1 |
| 5 | 514 | 1 | 836 | 4 | 842 | 2 |
| TB | 513 | 2 | 840 | 3 | 844 | 2 |

Ghi chú: n là số lần đo; TB là giá trị trung bình.

Thiết kế sơ đồ mạch điện thí nghiệm như Hình 3a, 3b, sơ đồ cải tiến mạch thí ngiệm như Hình 3c. Thực hiện các bước tiến hành thí nghiệm như được trình bày trong mục 2.3, chúng tôi nhận được một số kết quả như thấy trong Bảng 1. Trong đó: SĐĐ của nguồn chuẩn  Độ chính xác của thước thẳng  Giá trị của cường độ dòng điện trong mạch chính

Kết quả 1: Từ số liệu ở Bảng 1, chúng tôi xác định được giá trị trung bình và các sai số của phép đo SĐĐ của một nguồn  như sau:

Sai số dụng cụ:

Giá trị trung bình:

Sai số tỉ đối:

Sai số tuyệt đối:

Viết kết quả của phép đo SĐĐ của một nguồn

Có thể thấy kết quả tính toán SĐĐ của một nguồn  phù hợp tốt với giá trị của nguồn điện (hiệu điện thế hai đầu của pin).

Kết quả 2: Từ số liệu ở Bảng 1, chúng tôi xác định được giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tương đối của phép đo SĐĐ của hai nguồn mắc song song  như sau:

Sai số dụng cụ:

Giá trị trung bình:

Sai số tỉ đối:

Sai số tuyệt đối:

Viết kết quả của phép đo SĐĐ của hai nguồn

Có thể thấy kết quả tính toán SĐĐ của bộ nguồn  phù hợp tốt với giá trị của hai nguồn điện mắc song song (hiệu điện thế của hai pin mắc song song).

Từ kết quả 1 và kết quả 2, chúng tôi có thể kết luận rằng bộ thí nghiệm BKE-020 có thể sử dụng để đo chính xác SĐĐ của bộ nguồn gồm nhiều nguồn điện mắc song song và có thể cải tiến để đo chính xác SĐĐ của bộ nguồn gồm nhiều nguồn điện mắc hỗn hợp.

# IV. KẾT LUẬN

Chúng tôi đã tiến hành hai thí nghiệm với bộ thí nghiệm BKE-020: đo SĐĐ của một nguồn điện đơn lẻ và đo SĐĐ của bộ nguồn mắc song song bằng phương pháp mạch xung đối. Bộ thí nghiệm này nổi bật với các ưu điểm sau: thao tác dễ dàng, thuận tiện; kết quả có tính thuyết phục cao, phù hợp với các tính toán lý thuyết; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một bộ thí nghiệm chuẩn mực về tính khoa học, tính sư phạm và tính thẩm mỹ; có thể sử dụng cho cả mục đích trình diễn của giáo viên và thực hành của học sinh. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi kỳ vọng bộ thí nghiệm cải tiến này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các trường THPT trên cả nước.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

2. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế. Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2003.

3. Ngô Minh Nhựt, Hoàng Mai Phương. Xây dựng một số thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm Labview để dạy học chương Động học - Vật lí 10, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2019, 8, 60-68.

4. Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Ngân. Xây dựng bài thí nghiệm ảo mạch điện ba pha trong giảng dạy kỹ thuật điện, Journal of educational equipment: Education management, 2024, Volume 1, Issue 310.

5. Nguyễn Anh Tuấn. Xây dựng bài thí nghiệm ảo lý thuyết mạch trên máy tính bằng phần mềm EMTP/ATP, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2021, số Đặc biệt tháng 10/2021, 146-148.

6. Đỗ Thùy Chi, Đỗ Thị Hiền. Giáo trình Thí nghiệm vật lý đại cương, tập 2, NXB Đại học Thái Nguyên, 2024.